Утверждено Решением Совета Шуйского муниципального района от 28.01.2021 № 8

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области Утвержденные решением Совета Шуйского муниципального района от 28.01.2021 № 8

2021 г.

Приложение № 1
                                                                                                                        к решению Совета Шуйского

муниципального района

от 28.01.2021 № 8

# Статья 30. Карта градостроительного зонирования территории Васильевского сельского поселения.

Карта представлена в картографическом приложении к настоящим Правилам землепользования и застройки.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон.

| Кодовые обозначения | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны: |  |
| Ж - 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами. |
| Ж - 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 2-х этажей). |
| Общественно-деловые зоны: |  |
| О - 1 | Зона общественно-делового назначения. |
| О - 2 | Зона религиозно-культового объекта. |
| Производственные зоны: |  |
| П-1 | Зона размещения производственных объектов |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: |  |
| ИТ-1 | Зона инженерной инфраструктуры. |
| ИТ-2 | Зона транспортной инфраструктуры. |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |  |
| С-1 | Зона сельскохозяйственных угодий*. |
| С-2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения. |
| С-3 | Зона садоводческих товариществ и дачных хозяйств. |
| Зоны рекреационного назначения: |  |
| Р-1 | Зона природных территорий. |
| Р-2 | Зона акватории водных объектов. |
| Зоны специального назначения: |  |
| СН-1 | Зона кладбищ. |

Примечание.

*Данная территория не имеет статуса территориальной зоны.

# Часть III. Градостроительные регламенты.

# Статья 31. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Жилые зоны.

Ж - 1 . Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения формирования жилых групп и участков жилой застройки из отдельно стоящих малоэтажных индивидуальных жилых домов с учётом застроенной территории.

Возможность содержания и разведения мелкого домашнего скота  и птицы на земельном участке площадью более 0,1 га (10 соток).

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого (отдельно строящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
| Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 7.2.1 – 7.2.3 | 7.2 |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино- места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 5.1 – 5.5 | 5.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | 3.3 |
| Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.2.1 – 3.2.4 | 3.2 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 |

*Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

Ж -2.  Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 2-х этажей).

Зона малоэтажной жилой застройки Ж-2 выделена для обеспечения формирования группы жилой застройки с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 2 этажей с учётом застроенной территории.

Возможность размещения объектов обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
| Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 7.2.1 – 7.2.3 | 7.2 |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино- места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 5.1 – 5.5 | 5.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.2.1 – 3.2.4 | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2 | 3.8 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого (отдельно строящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2. |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

Общественно-деловые зоны.

О-1. Зона общественно-делового назначения.

Зона общественной и деловой застройки О-1 выделена для обеспечения формирования местных центров обслуживания с общественными и  культурно-бытовыми функциями.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2 | 3.8. |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1. |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5. |
| Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.2.1 – 3.2.4 | 3.2. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3. |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использование с кодами 3.5.1-3.5.2 | 3.5. |
| Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3 | 3.6. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4. |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3. |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | 12.0 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 5.1 – 5.5 | 5.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешен-ного использования земельного участка, согласно классифика-тору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого (отдельно строящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2. |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включают в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 |

* Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

О-2. Зона религиозно-культового объекта.

Зона О-2 выделена для формирования объектов с учётом их перспективного строительства на инвестиционной площадке.

В этой зоне могут быть размещены только здания и сооружения, относящиеся к данному объекту.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включают в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 |
| Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 | 3.7 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | 6.0 |
| Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 – 4.8.3 | 4.8 |

*Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

Производственные зоны.

П–1. Зона размещения производственных объектов.

Зона П-1 выделена для обеспечения формирования производственных предприятий и объектов V класса вредности (СЗЗ-50м), с низкими уровнями шума и загрязнения. Требуется организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Допускается ограниченный спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с к одами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 |  |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |

* Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры.

Зона ИТ - 1 выделена для обеспечения развития инженерных  объектов и сооружений. Требуется организация санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны артезианских скважин.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с к одами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 |

Вспомогательные виды разрешенного использования для данной территориальной зоны не устанавливаются.

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры.

Зона ИТ-2 выделена для обеспечения развития  объектов внутреннего и внешнего транспорта, автодорог регионального и межмуниципального значения.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 7.2.1 – 7.2.3 | 7.2 |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино- места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с к одами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования для данной территориальной зоны не устанавливаются.

Зоны сельскохозяйственного использования.

С-1. Зона сельскохозяйственных угодий.

Применительно к территориям в пределах данной зоны градостроительный регламент, согласно Градостроительного кодекса РФ ст. 36, ч. 6, не устанавливается. Их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением (пашни, луга, пастбища, сенокосы и пр.).

Правовой режим этих участков определяется земельным и аграрным законодательством.

Данная территория не имеет статуса территориальной зоны.

С-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона С-2 предназначена для обеспечения формирования предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | 1.7 |
| Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 -1.6 | 1.1 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 |

*Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1 |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

С-3. Зона садоводческих товариществ и дачных хозяйств.

Зона С-3 предназначена для размещения садоводческих товариществ и дачных хозяйств. Используются в целях выращивания сельскохозяйственных культур, а также отдыха. Возможно сезонное проживание.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования для данной территориальной зоны не устанавливаются.

Зоны рекреационного назначения.

Р-1. Зона природных территорий.

Зона Р-1 предназначена для обеспечения условий сохранения природных особенностей и ландшафтов, а также в целях создания условий для отдыха населения в местах общего пользования (в пределах населённого пункта). Планируемые мероприятия должны осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые  элементы окружающей среды.

Зона Р-1 может быть также выделена для организации объектов спорта и отдыха населения на обустроенном открытом пространстве.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1. |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природо-восстановительных мероприятий | 5.2. |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 12.0.1 – 12.0.2 | 12.0 |

*Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

Р-2. Зона акватории водных объектов.

Зона включает в себя акваторию участка рек, а также озёр (в пределах населённого пункта). Зона предназначена для организации и благоустройства прибрежной защитной полосы реки или озера и сохранения природного ландшафта водного объекта.

Возможна организация отдыха и досуга населения.

Все виды использования требуют специального согласования с бассейновыми и другими территориальными органами использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов РФ.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 12.0.1 – 12.0.2 | 12.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |

Вспомогательные виды разрешенного использования для данной территориальной зоны не устанавливаются.

Зоны специального назначения.

СН-1. Зона кладбища.

Зона СН-1 выделена для обустройства существующих кладбищ, расположенных в черте населённого пункта или на прилегающей территории.

Основные виды разрешенного использования:

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, код согласно классификатору | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1. |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификато-ру видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | 3.7 |

*Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, код согласно классификатору | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с к одами 3.1.1 – 3.1.2 | 3.1. |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

# Статья 32. Параметры разрешённого использования земельных участков и разрешённого строительства.

Предельные размеры земельных участков для всех территориальных зон указаны для вновь формируемых земельных участков.

Ж - 1 .  Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Для указанных ниже видов разрешенного использования принимаются соответствующие размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для индивидуального жилищного строительства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

6) Максимальный процент застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

7) Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

8) Минимальная ширина участка для индивидуального жилищного строительства  по уличному фронту – 20 м.

9) Требования к ограждениям земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

10) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Для ведения личного подсобного хозяйства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до построек для содержания скота и птицы – 4 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

7) Максимальный процент застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

8) Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства :

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

9) Минимальная ширина участка для ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту – 20 м.

10) Требования к ограждениям земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

11) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Блокированная жилая застройка:

1) Этажность – до 2 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы блокированных жилых домов от:

- границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

- границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

- от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

В отдельных случаях допускается размещение блокированных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

4) Максимальный процент застройки земельного участка блокированного дома:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

5) Минимальная ширина участка блокированного дома по уличному фронту – 20 м.

6) Предельные размеры земельных участков, предоставленных для блокированного жилого дома:

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

7) Минимальный процент озеленения земельного участка блокированного дома:

с размером участка менее или равным 400 м2 – 30%;

с размером участка более 400 м2 – 55%.

8) Количество блоков – до 2-х.

9) Требования к ограждениям земельных участков для размещения блокированных жилых домов:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

10) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение огородничества :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества:

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение садоводства:

1) Предельные размеры земельных участков для ведения садоводства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

5) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

6) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение дачного хозяйства :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения дачного хозяйства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Земельные участки (территории) общего пользования

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Автомобильный транспорт

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Объекты гаражного назначения:

1) Предельные размеры земельных участков для объектов гаражного назначения:

минимальный размер – 24 кв.м.;

максимальный размер – 30 кв.м.

2) Высота гаражей – до 5 м.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отдых (рекреация)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка:

1) Этажность – до 2 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы малоэтажных жилых домов от:

- границы участка со стороны улиц - не менее чем на 3 м;

- границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

В отдельных случаях допускается размещение малоэтажных жилых домов от не менее чем на 5 м от красной линии улиц.

4) Максимальный процент застройки земельного участка дома:

- с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

- с размером участка более 400 м2 – 30%.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 5 000 м2.

6) Минимальная ширина участка по уличному фронту– 20 м;

7) Требования к ограждениям земельных участков:

- максимальная высота ограждений – 2 метра;

- ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Магазины

1) Минимальные отступы от зданий до  границы участка  не менее 3 м. .

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня определяются исходя из расчёта:

- предприятий торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами (отдельно стоящих):

- до 1000 м2 торговой площади – 4,0 м2 на м2 торговой площади;

- более 1000 м2 торговой площади – 3,0 м2 на м2 торговой площади.

4) Этажность – до 2 этажей.

Бытовое обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Социальное обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Спорт:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 6 м.

2) Минимальный отступ до открытых плоскостных сооружений от красной линии – 25 м

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.

4) Этажность строений – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Коммунальное обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Обслуживание жилой застройки

Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ж - 2 .  Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 2-х этажей).

Для указанных ниже видов разрешенного использования принимаются соответствующие размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка:

1) Этажность – до 2 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы малоэтажных жилых домов от:

- границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

- границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

В отдельных случаях допускается размещение малоэтажных жилых домов от не менее чем на 5 м от красной линии улиц.

4) Максимальный процент застройки земельного участка дома:

- с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

- с размером участка более 400 м2 – 30%.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 5 000 м2.

6) Минимальная ширина участка по уличному фронту– 20 м;

7) Требования к ограждениям земельных участков:

- максимальная высота ограждений – 2 метра;

- ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Блокированная жилая застройка:

1) Этажность – до 2 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы блокированных жилых домов от:

- границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

- границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

- от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

В отдельных случаях допускается размещение блокированных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

4) Максимальный процент застройки земельного участка блокированного дома:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

5) Минимальная ширина участка блокированного дома по уличному фронту – 20 м.

6) Предельные размеры земельных участков, предоставленных для блокированного жилого дома:

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

7) Минимальный процент озеленения земельного участка блокированного дома:

с размером участка менее или равным 400 м2 – 30%;

с размером участка более 400 м2 – 55%.

8) Количество блоков – до 2-х.

9) Требования к ограждениям земельных участков для размещения блокированных жилых домов:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

10) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение огородничества :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества:

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

4) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

7) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

8) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение садоводства:

1) Предельные размеры земельных участков для ведения садоводства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

5) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

6) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение дачного хозяйства :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения дачного хозяйства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Земельные участки (территории) общего пользования

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Автомобильный транспорт

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Объекты гаражного назначения:

1) Предельные размеры земельных участков для объектов гаражного назначения:

минимальный размер – 24 кв.м.;

максимальный размер – 30 кв.м.

2) Высота гаражей – до 5 м.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отдых (рекреация)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Магазины

1) Минимальные отступы от зданий до  границы участка  не менее 3 м. .

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня определяются исходя из расчёта:

- предприятий торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами (отдельно стоящих):

- до 1000 м2 торговой площади – 4,0 м2 на м2 торговой площади;

- более 1000 м2 торговой площади – 3,0 м2 на м2 торговой площади.

4) Этажность – до 2 этажей.

Коммунальное обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Социальное обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Бытовое обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Общественное управление

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3)  Предельные размеры земельных участков:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –50 000 кв.м.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Деловое управление

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3)  Предельные размеры земельных участков:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Для индивидуального жилищного строительства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

6) Максимальный процент застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

7) Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

8) Минимальная ширина участка для индивидуального жилищного строительства  по уличному фронту – 20 м.

9) Требования к ограждениям земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

10) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Для ведения личного подсобного хозяйства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до построек для содержания скота и птицы – 4 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

7) Максимальный процент застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

8) Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства :

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

9) Минимальная ширина участка для ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту – 20 м.

10) Требования к ограждениям земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

11) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Спорт:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 6 м.

2) Минимальный отступ до открытых плоскостных сооружений от красной линии – 25 м

3) Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.

4) Этажность строений– до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Обслуживание жилой застройки

Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

О-1 .  Зона общественно-делового назначения.

Общественное управление

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3)  Предельные размеры земельных участков:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –50 000 кв.м.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Здравоохранение

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2)​ Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3)  Предельные размеры земельных участков:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –50 000 кв.м.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Деловое управление

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3)  Предельные размеры земельных участков:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Банковская и страховая деятельность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Размеры земельных участков определяются исходя из расчёта:

банков, контор, офисов, коммерческо-деловых объектов – по заданию на проектирование;

отделений, филиалов банка:

не более 0,05 га – при 3 операционных местах;

не более 0,4 га – при 20 операционных местах;

операционных касс:

не более 0,2 га – при 2 операционных кассах;

не более 0,5 га – при 7 операционных кассах.

4) Этажность зданий – до 2 этажей.

Социальное обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Бытовое обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Образование и просвещение

1) Максимальная этажность зданий:

детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – 3 этажа (в условиях плотной застройки – 4 этажа);

учреждений начального профессионального образования – 4 этажа.

2) Минимальный отступ зданий образовательных учреждений от красной линии– 25 метров (при условии размещения здания на самостоятельном земельном участке).

3) Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

4) Территория участка ограждается забором – от 2,5 м.

5) Минимальный процент озеленения земельного участка:

детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и средних специальных учебных учреждений – 50%;

высших учебных заведений – 30%.

Культурное развитие

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Общественное питание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Магазины

1) Минимальные отступы от зданий до  границы участка  не менее 3 м. .

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3) Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня определяются исходя из расчёта:

- предприятий торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами (отдельно стоящих):

- до 1000 м2 торговой площади – 4,0 м2 на м2 торговой площади;

- более 1000 м2 торговой площади – 3,0 м2 на м2 торговой площади.

4) Этажность строений – до 2 этажей.

Коммунальное обслуживание

Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Обслуживание автотранспорта

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отдых (рекреация)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Выставочно-ярмарочная деятельность

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

5) Высота антенно-мачтовых сооружений не нормируется.

Склады

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 5 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Для индивидуального жилищного строительства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

6) Максимальный процент застройки земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

7) Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

минимальный размер – 200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

8) Минимальная ширина участка для индивидуального жилищного строительства  по уличному фронту – 20 м.

9) Требования к ограждениям земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

10) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Для ведения личного подсобного хозяйства:

1) Этажность – до 3 этажей.

2) Высота гаражей – до 5 м.

3) Минимальные отступы индивидуальных жилых домов от границы участка со стороны улиц - не менее чем на 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома не менее чем на 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) не менее чем на 1 м;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до построек для содержания скота и птицы – 4 м;

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

7) Максимальный процент застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

с размером участка менее или равны 400 м2 – 60%;

с размером участка более 400 м2 – 30%.

8) Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства :

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер –5 000 кв.м..

9) Минимальная ширина участка для ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту – 20 м.

10) Требования к ограждениям земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

максимальная высота ограждений – 2 метра;

ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м.

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

11) требования к вспомогательным строениям:

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

О-2 .  Зона религиозно-культового объекта.

Природно-познавательный туризм:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 5 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Туристическое обслуживание:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 5 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

4) Этажность строений – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Спорт:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 6 м.

2) Минимальный отступ до открытых плоскостных сооружений от красной линии – 25 м

3) Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.

4) Этажность строений – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Религиозное использование

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75%.

3) Этажность строений – до 3 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 100 м2;

- максимальный размер – 40 000 м2.

Коммунальное обслуживание

Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Производственная деятельность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75 %.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Развлечения

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

П-1 .  Производственные зоны.

Легкая промышленность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 250 000 м2.

Фармацевтическая промышленность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 250 000 м2.

Пищевая промышленность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 250 000 м2.

Строительная промышленность

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 250 000 м2.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

5) Высота антенно-мачтовых сооружений не нормируется.

Склады

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность строений – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Обслуживание автотранспорта

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Коммунальное обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Магазины

1) Минимальные отступы от зданий до  границы участка  не менее 3 м. .

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня определяются исходя из расчёта:

- предприятий торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами (отдельно стоящих):

- до 1000 м2 торговой площади – 4,0 м2 на м2 торговой площади;

- более 1000 м2 торговой площади – 3,0 м2 на м2 торговой площади.

4) Этажность – до 2 этажей.

Бытовое обслуживание

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 75%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

ИТ-1 .  Зона инженерной инфраструктуры.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

6) Высота антенно-мачтовых сооружений не нормируется.

Энергетика

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

ИТ-1 .  Зона инженерной инфраструктуры.

Автомобильный транспорт

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Объекты гаражного назначения:

1) Предельные размеры земельных участков для объектов гаражного назначения:

минимальный размер – 24 кв.м.;

максимальный размер – 30 кв.м.

2) Высота гаражей – до 5 м.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

4) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Обслуживание автотранспорта

1) максимальное количество этажей строений - 2;

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Коммунальное обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

СХ-1* .  Зона сельскохозяйственных угодий.

*Данная зона не имеет статуса территориальной зоны.

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства настоящими Правилами землепользования и застройки не регулируются.

СХ-2 .  Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Животноводство

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Растениеводство

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений  – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Склады

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Научное обеспечение сельского хозяйства

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Питомники

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Обеспечение сельскохозяйственного производства

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 400 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

СХ-3 .  Зона объектов садоводческих товариществ и дачных хозяйств.

Ведение огородничества :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества:

минимальный размер –200 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение садоводства:

1) Предельные размеры земельных участков для ведения садоводства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ведение дачного хозяйства :

1) Предельные размеры земельных участков для ведения дачного хозяйства:

минимальный размер –600 кв.м.;

максимальный размер – 1 500 кв.м..

2) максимальное количество этажей строений - 2;

3) минимальный отступ строений от границы участка  со стороны улиц - 5 м;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до строений - 3 м;

5) минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных строений (бани, гаражи, теплицы, туалеты и пр.) - 1 м;

6) Требования к ограждениям садовых (дачных) земельных участков:

максимальная высота – 1,5 м;

характер ограждения – сетчатые (допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения).

7) требования к вспомогательным строениям:

-при размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на земельном участке и на соседних земельных участках.

-допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Связь

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

3) Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 12 м, антенно-мачтовые сооружения не нормируются.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Р-1 .  Зона природных территорий.

Охрана природных территорий

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Природно-познавательный туризм

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 5 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

Культурное развитие:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 5 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

3) Этажность – до 2 этажей.

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

Спорт:

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 6 м.

2) Минимальный отступ до открытых плоскостных сооружений от красной линии – 25 м

3) Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.

4) Этажность – до 2 этажей.

5) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 200 м2;

- максимальный размер – 50 000 м2.

Земельные участки (территории) общего пользования

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Р-2 .  Зона акватории водных объектов.

Общее пользование водными объектами

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Использование зоны должно осуществлятся в соответствии с Водным кодексом РФ и иными требования действующего законодательства.

Коммунальное обслуживание

- Этажность строений – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

СН-1 .  Зона кладбища.

Ритуальная деятельность

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства – 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

3) Максимальная высота зданий – 2 этажа;

4) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 100 м2;

- максимальный размер – 40 000 м2.

Религиозное использование

1) Минимальные отступы от зданий до границы участка  не менее 3 м.

2) Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства:

- минимальный размер – 20 м2;

- максимальный размер – 40 000 м2.

Коммунальное обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Другие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Специальная деятельность

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.